宝环扶发〔2025〕58号

宝鸡市生态环境局扶风分局

关于陕西天祥鸿福建材有限公司建筑材料、水泥制品等加工项目环境影响报告表的批复

陕西天祥鸿福建材有限公司:

你单位报送的《陕西天祥鸿福建材有限公司建筑材料、水泥制品等加工项目》环境影响报告表及专家评审意见已收悉，经局务扩大会议研讨、审核后，在扶风县人民政府网站进行了项目审批前期的公示，均无任何异议，现批复如下：

一、陕西天祥鸿福建材有限公司建筑材料、水泥制品等加工项目是依据《陕西省企业投资项目备案确认书》项目代码：（2506-610324-04-01-116388）文件受理，选址位于陕西省宝鸡市扶风县县城南坡扶绛路（原陕西省扶风县冶炼化工厂院内）。本项目总投资200万元，其中环保投资41.2万元。本项目建设内容：本项目占地3300平方米，其中新建钢结构厂房1500平方米、料棚1200平方米、混凝土加工生产线(HZS120)一条，购置搅拌机、皮带机、简仓及水处理系统等，同时配套相关环保设备设施，项目建成运营后，年产预拌混凝土9万m3/a。项目在建设过程中必须严格落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，将对环境不利影响控制到最低度。我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

二、项目在建设期和营运过程中，必须认真落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作：

（一）：施工期环境影响及污染防治措施：项目施工作业按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》及《宝鸡市大气污染防治条例》相关规定执行；施工过程人员产生的生活污水依托厂区原有化粪池，定期清掏，农田施肥，施工废水全部回用；噪声选用低噪声设备，并定期对设备进行保养维护，减少噪声影响周边环境；施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾，依托厂区生活垃圾桶对生活垃圾进行收集，定期交由环卫部门清运处置；建筑垃圾及弃土运至生活垃圾填埋场做覆土使用或运送到指定的建筑垃圾收纳场地。

（二）运营期的污染防治工作：

1、大气污染防治：预拌混凝土生产线搅拌楼落料和搅拌粉尘：在封闭搅拌机上方设置集气管道，废气经1套脉冲式布袋除尘器（TA001）处理后经管道连接后经1根15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物排放满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）；封闭车间内骨料投料口上方设置1套集气罩+脉冲式袋式除尘器+15高排气筒（DA002）排放，设置1套喷雾抑尘设施；骨料输送粉尘封闭车间内利用封闭式皮带输送；筒仓呼吸性粉尘采用仓顶脉冲式布袋除尘器3套，其中150t水泥仓2个，100t粉煤灰仓1个。原料装卸粉尘：原料库房内部顶端设置2套喷雾设施。车辆运输扬尘：车辆运输扬尘采取覆盖等封闭方式进行运输，设置洗车台，厂区地面硬化并加大对地面的清扫和洒水频率，控制车速等措施，减少车辆运输扬尘的产生。

2、废水污染防治：项目营运期间，洗车废水经沉淀处理后回用于洗车，设备（搅拌机清洗废水）和罐车洗罐废水经收集后，通过砂石分离设备处理后的清洗废水再沉淀后回用于搅拌工序，全部回用不外排。生活污水依托原有化粪池，经化粪池处理后定期清掏肥田。

3、噪声污染防治：项目运营期产生噪声搅拌机、砂石分离机、水泵等设备，企业经厂房隔声、基础减震、门窗密闭等措施后，厂界昼间噪声结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求（本项目夜间不生产）。

4、固体废物污染防治：项目运营期产生的生活垃圾收集后交由当地环卫部门外运处置，固体废物（收集粉尘、实验固废）收集后全部回用于搅拌生产。危险废物：废润滑油、废油桶、含油抹布等收集至厂区的危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位处置。

三、项目在建设过程中，必须严格执行“三同时”制度，项目的日常环境监管，应自觉接受县生态环境部门的监督检查。

四、你公司应当按照国家规定时限在投入生产或使用并产生实际排污行为之前领取排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。同时应完成重污染天气应急操作方案、环境突发应急预案的编制工作。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年项目才开工建设的，应在开工建设前将环境影响报告表报我局重新审核。

六、根据陕西省生态环境厅《关于进一步加强关中地区涉气重点行业环评管理的通知》（陕环环评函【2023】76号）有关要求，该项目建设应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，在运行阶段积极、及时进行“A级绩效引领性水平”评级。

七、项目建成后，对配套的废气、废水、噪声及固废处理设施由企业自主组织验收，验收后的资料报县生态环境局进行备案后，方可进行正式运行。

宝鸡市生态环境局扶风分局

2025年9月9日

抄  送：局各领导，县生态环境保护综合执法大队，监测站，

各股室。

宝鸡市生态环境局扶风分局           2025年9月9日